连续梁桥纵桥向防落梁装置结构模式对比研究

黄小国1，李建中1，张哲2

（1 同济大学土木工程防灾国家重点实验室 上海 200092；2 陕西省公路勘察设计院  陕西西安 710068）

摘要：目前国内所采用的防落梁装置一般是作为构造措施，没有经过计算和设计，在地震作用下很难起到真正的限位效果。对于防落梁装置的结构模式，日本经常采用直接连接梁体的连梁装置，而美国则采用墩梁连接的限位装置。本文通过非线性时程方法对连续梁桥防落梁装置的两种结构模式进行了对比研究，分析了两联连续梁桥不同周期比和碰撞对连续梁桥防落梁装置结构模式的影响，结果表明：连续梁桥应采用墩梁连接的限位装置模式来设计防落梁装置。

关键词：防落梁装置；限位装置；落梁

中图分类号：U448      文献标识码：A    文章编号：0253-374x(09)-

- Comparative Research on the Mode of Longitudinal Unseating Prevention System

- for Continuous-Beam Bridge

HUANG Xiaoguo1    LI Jianzhong1   ZHANG Zhe2

(1 State Key Laboratory for Disaster Reduction in Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092;

2 Shannxi Provincial Highway Survey & Design Institute Xi’an,Shannxi 710068)

Abstract: Domestic unseating prevention system without design is done by construction measures, so it can’t ascertain the effect of unseating prevention system. To mode of unseat-prevention, connection device between girders is applied by Japan,however, bridges in America usually adopts the restrainers between girder and pier. In this paper, two modes of unseating prevention system for the continuous-girder bridges is compared by nonlinear time-history method,and different period ratio and collision of two continous-beam bridge is considered to the modes of unseating prevention system, results show: it is rational to mode of restrainers between girder and pier for the continuous-girder bridges.

Keywords: unseating prevention mearsures; restrainers; unseating;

在地震作用下，当伸缩缝处墩梁间的相对离开位移超过支撑的搭接长度时，梁体就会发生落梁而破坏，在刚刚过去的5.12汶川地震中也发生多起落梁事件。新建桥梁可以在设计时预留足够的支承搭接长度来避免落梁。然而，旧桥通常没有足够的支承搭接长度，要减少落梁的危险，常常在伸缩缝处用防落装置来加固。目前国内所采用的防落梁装置一般是作为构造措施，没有经过计算和设计，在地震作用下很难起到真正的限位效果。对于防落梁装置的结构模式，一种方式是日本经常采用的直接连接梁体的连梁装置[1][2]（如图1a，以下简称连梁装置），另一种方式是美国经常采用的墩梁连接的限位装置[3][4][5]（如图1b，以下简称限位装置）。在地震作用下，对于连梁装置，允许主梁脱座但不落梁，由防落梁装置承担桥跨一半的重量[6]；对于限位装置，是通过限制梁墩的相对位移而不使主梁落梁。对于两种防止落梁的方式所采用的设计方法也不同，连梁装置的设计主要是采用W2法，通过增大系数来考虑落梁的动力影响；限位装置的设计方法比较多，主要考虑的因素有伸缩缝处相邻结构单元的周期、伸缩缝间隙、限位装置间隙等[7][8]。

Caltrans规范[9]建议，在通常情况下，墩梁相连的限位装置是比较好的防落梁方式，而连梁装置是不合适的，因为如果梁体不和桥墩直接连接，在地震作用下桥墩可能产生较大的变形，这可能导致落梁；对于墩梁相连的限位装置，由于限位装置被设计在弹性范围，墩梁之间最大可能允许位移就是限位装置的屈服位移，可利用的支座宽度必须大于限位装置的屈服位移，因此不能用在比较窄的支座宽度情况下，由于要求缆索屈服位移比较小，因此也不能采用长缆索。但是，当使用限位装置时，通过限位装置传递到桥墩的附加力可能使桥墩失效时，此时采用连梁装置的防落梁模式是比较合适的，另外，当桥梁跨数较少和支座宽度较大的情况下也可以采用连梁装置。Caltrans规范针对防落梁装置主要是对预期强度地震作用下的抗震加固和设计，没有提及超出预期强度的地震发生时的防落梁措施。日本《道路桥示方书同解说V耐震设计》把防落梁系统分为三部分：梁搁置长度、限位装置、连梁装置[6]。限位装置用于限制在预期地震作用下桥梁伸缩缝或支座处产生过大的变位,是防落梁系统的第一线保护装置，比较常见的限位装置有锚固钢棒式、挡块式和缆索限位装置，其构造如图2及图1b所示；由于地震作用的不可预见性,出于安全的考虑,在可能发生更大烈度地震的地区，还需要在桥梁上安装连梁装置，连梁装置是防止落梁的最终安全装置，属于第二线保护装置，构造如图1a所示。

国内对连续梁桥墩处伸缩缝的防落梁系统研究很少。本文对连续梁桥伸缩缝处采用不同防落梁模式进行对比研究，并提出连续梁桥纵桥向防落梁的合理模式及其设计。

a连梁装置模式            b限位装置模式

图1   不同的防落梁模式                          图2   常用的限位装置构造

Fig.1 Different mode of unseating prevent system                 Fig.2  Constitution of restraints

1分析模型

为分析左右联不同周期比下防落梁各模式的特点，本文选取等墩高连续梁（左右联周期相差较小，[9]）和变墩高连续梁（左右联周期相差较大，[9]）两种类型的连续梁桥进行分析，不考虑两联连续梁之外的结构对连续梁的约束。从图1b可以看出，限位装置模式为两个限位装置通过过渡墩串联，为使两种防落梁模式具有可对比性，连梁装置的刚度取为限位装置模式的较小刚度，而限位装置模式中左、右联的限位装置松弛量均为连梁装置模式的松弛量的一半。对于防落梁装置的刚度，本文采用Desroches和Fenves提出的叠代方法（The Iterative Method）进行设计[3][8]，设计所采用的地震波为1940El Centro 2700(0.7g)所对应的加速度谱。

- 1.1 等墩高连续梁桥

等墩高两联连续梁（3×30m＋4×30m）如图3和图4所示，桥墩采用C30混凝土，主梁采用C50混凝土，墩高H均为20m，桩基础采用6φ1.2m钻孔灌注桩。2＃墩和6＃墩墩顶纵向设固定支座，其余各墩纵向为活动支座。桥墩采用纤维梁单元进行模拟，主梁采用一般梁单元模拟，通过在承台底采用六个弹簧模拟桩基础的作用。伸缩缝间隙ΔG取为8cm。梁和墩的参数见表1。

限位装置松弛量Ds1、Ds2均为25mm，左联的纵向周期为：4.330s，右联的纵向周期为：4.983s，过渡墩的纵向周期为0.713s，左右联的周期比0.87。经过设计，限位模式模式中，左联梁体与过渡墩的限位装置刚度Kr1和右联梁体与过渡墩的限位装置刚度Kr2均为2893KN/m。

图3  算例桥梁立面图

Fig.3 Elevation of bridge

图4    算例桥梁横断面及桥墩侧面（单位mm）

Fig.4 Transect and side figure of bridge(unit: mm)

表1  梁和墩的主要参数

Tab.1 Parameters of girder and pier

| 梁 |  |  |  | 墩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面积/m2 | 扭矩 /m4 | 横向惯性矩/m4 | 竖向惯性矩/m4 | 截面积/m2 | 扭矩/m4 | 横向惯性矩/m4 | 纵向惯性矩/m4 |
| 5.711 | 2.081 | 68.782 | 1.737 | 4.50 | 2.326 | 0.844 | 3.375 |

1.2变墩高连续梁桥

变墩高连续梁桥的两联连续梁（3×30m＋4×30m）立面布置图如图5。各桥墩墩高见表2，其它参数同1.1节。左联的纵向周期为：1.470s，右联的纵向周期为：4.983s，中间连接墩的纵向周期为0.713s，左右联的周期比0.30。

图5   两联连续梁立面布置图

Fig.5 Elevation of two-element continuous girder

表2   各桥墩高度表

Tab.2 Height of piers

| 墩号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩高H /m | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 | 10 | 5 |

1.3 碰撞[3]与活动支座模拟

1.3.1碰撞模型

目前，对于接触碰撞问题的分析方法主要有三种[3]：恢复系数法、接触单元法和拉格朗日乘子法。恢复系数法不适合有限元分析；拉格朗日乘子法增加方程自由度，求解烦琐。接触单元法有：线性弹簧碰撞模型、Kelvin碰撞模型、Hertz碰撞模型、Hertzdamp碰撞模型等。本文采用Kelvin碰撞模型进行相邻梁体的碰撞模拟。Kelvin碰撞模型采用一个刚度为的线性弹簧与阻尼器并联来模拟刚体的碰撞（如图6所示）。其中接触力如下：

（1）

式中，kk为接触刚度，取梁体的轴向刚度[3]；ΔG为伸缩缝间隙;ck为阻尼系数ck=2ξkkM1M2M1+M2  ξ=−lneπ2+lne2，e为恢复系数，对于混凝土材料e取0.65[3]。、分别为伸缩缝处相邻主梁的位移，、分别为伸缩缝处相邻主梁的速度。

图6  Kelvin碰撞模型及其接触力关系

Fig.6 Kelvin impact model and relationship of impact forces

- 1.3.2活动支座模拟

活动支座的力－位移关系如图7所示，Ff为支座滑动的临界摩擦力，可按下式计算：

Ff=μN                                (2)

式中：N为支座单元在某一时刻所受到的竖向动反力和恒载反力之和，μ为支座接触面的动摩阻系数，对于聚四氟乙烯滑板支座μ＝0.02。

图7 活动支座力-变形关系

Fig.7 Force-displacement relationship of slip bearing

- 1.4 不同防落梁模式的模拟

连续梁伸缩缝处的防落梁装置（如图1）的分析模型如图8。分析模型中力与位移的关系见图9所示。图8和图9中，Ds为连梁装置的松弛量，Kr为连梁装置的刚度，Ds1、Ds2分别为左联连续梁和右联连续梁的限位装置松弛量，Kr1，Kr2分别为左联连续梁和右联连续梁的限位装置刚度，其它符号同本文前面。

a连梁装置的分析模型       b 限位装置的分析模型

图8  防落梁装置分析模型               图9 碰撞单元及防落梁装置力-变形关系

Fig.8 Analysis model of unseating prevention system            Fig.9 Force-displacement relationship of impact and

unseating prevention measures

2 地震动输入

在多条地震波（见表3）纵向输入下，对等墩高连续梁桥进行非线性时程分析，地震波加速度峰值调整至0.7g，代表结构危险性评估的地震波峰值[10]。本文的计算结果均取表3中4条地震波输入计算结果的平均值（特别说明除外）。PGA为地震波加速度峰值，Tg为地震波的特征周期。

表3      本文使用的地震波

Tab.3 Earthquakes used in this paper

| 编号 | 地震名称 | 记录位置 | 震级 | PGA(g) | Tg(s) | 调幅系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1940 El Centro | 英皮里尔谷(Imperial Valley) | 6.9 | 0.357 | 0.58 | 1.96 |
| 2 | 1994 Northridge | 休斯湖(Lake Hughes) | 6.7 | 0.217 | 0.18 | 3.23 |
| 3 | 1995 Kobe | KJMA | 6.9 | 0.821 | 0.84 | 0.85 |
| 4 | 1999 Chi-Chi | HWA033 | 7.3 | 0.167 | 0.40 | 4.19 |

3 模型计算结果分析

3.1等墩高连续梁桥计算结果分析

采用非线性时程对不考虑伸缩缝处左右联碰撞和考虑碰撞效应等墩高连续梁桥进行分析。不考虑碰撞时等墩高连续梁桥在纵向多条地震（如表3）作用下各部分反应最大值的平均值见表4和表5。从表4和表5可以看出，对于不考虑碰撞时等墩高连续梁桥，连梁装置模式对于防落梁没有效果，限位装置模式能够限制墩梁的相对位移，对连续梁各桥墩的内力影响很小，对左右联主梁的位移影响也较小。

表4    恒载和纵桥向地震作用下连续梁桥各部分位移反应最大值平均值

Tab.4  Average on maximum responses of continuous girders under dead load and longitudinal earthquake

| 项目 | 无防落梁装置 |  |  |  | 连梁装置模式 |  |  |  | 限位装置模式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 |
| 梁体与过渡墩相对离开位移/mm | 193.1 |  | 209.9 |  | 193.1 |  | 209.9 |  | 132.6 |  | 177.4 |  |
| 左右联相对离开位移/mm | 68.1 |  |  |  | 68.1 |  |  |  | 131.0 |  |  |  |
| 主梁（或过渡墩墩顶）位移/mm | 277.1 | 176.6 |  | 296.4 | 277.1 | 176.6 |  | 296.4 | 259.3 | 177.5 |  | 299.1 |

表5   恒载和纵桥向地震作用下连续梁各桥墩墩底最不利内力平均值

Tab.5  Average on maximum forces of continuous girders’piers under dead load and longitudinal earthquake

| 位置 | 无防落梁装置 |  |  | 连梁装置模式 |  |  | 限位装置模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m |
| 3＃墩墩底 | 15521.4 | 945.1 | 13585.8 | 15521.4 | 945.1 | 13585.8 | 15527.4 | 943.1 | 13592.0 |
| 过渡墩墩底 | 12247.3 | 1055.0 | 16330.6 | 12247.3 | 1055.0 | 16330.6 | 12270.3 | 1033.8 | 16330.3 |
| 5＃墩墩底 | 15908.2 | 919.8 | 13377.3 | 15908.2 | 919.9 | 13377.3 | 15908.0 | 922.3 | 13461.8 |

考虑碰撞时等墩高连续梁桥在No.1地震波纵向输入时，无防落梁装置、连梁装置模式时、限位装置模式连续梁桥左右联梁体的碰撞力时程对比见图10；在多条地震波（如表3）纵向输入时，连续梁桥各部分反应最大值的平均值见表6和表7。

图10 左右联梁体碰撞力时程

Fig.10 Time-history of girders’impact-forces

表6  恒载和纵桥向地震作用下连续梁桥各部分位移反应最大值平均值

Tab.6  Average on maximum responses of continuous girders under dead load and longitudinal earthquake

| 项目 | 无防落梁装置 |  |  |  | 连梁装置模式 |  |  |  | 限位装置模式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 |
| 梁体与过渡墩相对离开位移/mm | 197.0 |  | 195.8 |  | 199.0 |  | 193.0 |  | 149.7 |  | 157.3 |  |
| 左右联相对离开位移/mm/碰撞力/kN | 47.3 / 5.70×104 |  |  |  | 44.3 / 5.85×104 |  |  |  | 22.2 / 3.20×105 |  |  |  |
| 主梁（或过渡墩墩顶）位移/mm | 283.5 | 176.2 |  | 291.3 | 286.2 | 176.2 |  | 288.7 | 313.7 | 208.3 |  | 320.7 |

表7    恒载和纵桥向地震作用下连续梁各桥墩墩底最不利内力平均值

Tab.7  Average on maximum forces of continuous girders’piers under dead load and longitudinal earthquake

| 位置 | 无防落梁装置 |  |  | 连梁装置模式 |  |  | 限位装置模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m |
| 3＃墩墩底 | 15520.0 | 944.4 | 13575.4 | 15518.6 | 945.6 | 13578.6 | 15500.2 | 983.8 | 13995.9 |
| 过渡墩墩底 | 12247.4 | 1054.6 | 16319.8 | 13066.9 | 1040.2 | 15515.6 | 12254.1 | 1074.2 | 17519.6 |
| 5＃墩墩底 | 15910.8 | 920.3 | 13379.7 | 14997.7 | 938.3 | 14125.7 | 15887.3 | 975.7 | 13959.7 |

从表6中可以看出，限位装置模式能减少墩梁之间的相对位移，从而有效的防止落梁，同时能减少左右联梁体的相对位移，但增大了左右联主梁的位移，即增大对固定墩的位移需求，同时增大了过渡墩的内力；连梁装置模式不能减少墩梁之间的相对位移。对于等墩高连续梁桥，连梁装置模式对左右联梁体的碰撞力影响较小，主要是因为对于等墩高连续梁桥，由于左右联基本上为同向运动，碰撞主要是追尾碰撞（相向碰撞）；限位装置模式增大碰撞力，这是因为当一联的限位装置发生作用时，此联的运动速度v1减少，而相邻的另一联(速度v2)此时发生追尾碰撞，碰撞前左右联的相对速度（v2−v1）增大，因此碰撞力增大。从表7可以看出，防落梁装置对于等墩高连续梁非固接墩的内力影响较小。

对比不考虑碰撞与考虑碰撞时等墩高连续梁桥的计算结果，可以得出，对于无防落梁装置时，考虑碰撞时左右联梁体的相对位移减少，这是因为对于等墩高连续梁桥的碰撞主要是追尾碰撞，碰撞耗散左右联的能量，使得左右联梁体的相对位移减少；对于连梁装置模式，考虑碰撞同样能减少左右联梁体的相对位移；对于限位装置模式，由于限位装置的作用，使得碰撞力增幅较大，左右联梁体的相对位移也大幅减少。对于无防落梁装置和连梁装置，碰撞对墩梁的相对位移、左右联主梁位移以及过渡的内力影响较小，这主要是因为追尾碰撞的碰撞力较小；对于限位装置模式，由于限位装置的作用造成追尾碰撞的碰撞力较大，使得左右联梁体位移以及过渡墩的内力增大，对于非固接墩（不包括过渡墩）的内力影响较小。

从表4～表7的计算结果可以看出，对于左右联周期比比较接近的连续梁采用墩梁连接的限位装置模式来防止落梁是合理的，连梁装置模式基本上没有效果。由于左右联周期比比较大（），左右联运动基本上是同向，限位装置模式时左联与过渡墩的限位装置和右联与过渡墩的限位装置交替发生作用(如图11b)。

a等墩高连续梁桥连梁装置工作原理                 b等墩高连续梁桥限位装置工作原理

图11 等墩高连续梁桥防落梁装置工作原理图

Fig.11 Work-principle of unseating prevention device for uniform continuous-beam bridge

- 3.2变墩高连续梁桥计算结果分析

采用非线性时程对不考虑伸缩缝处左右联碰撞和考虑碰撞效应的变墩高连续梁桥进行分析。不考虑碰撞时变墩高连续梁桥在纵向多条地震（如表3）作用下各部分反应最大值的平均值见表8和表9。从表8和表9可以看出，对于不考虑碰撞时变墩高连续梁桥，连梁装置模式对于防落梁基本上没有效果，限位装置模式能够限制墩梁的相对位移，对过渡墩的内力影响较小。

表8    恒载和纵桥向地震作用下连续梁桥各部分反应最大值

Tab.8  Average on maximum responses of continuous girders under dead load and longitudinal earthquake

| 项目 | 无防落梁装置 |  |  |  | 连梁装置模式 |  |  |  | 限位装置模式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 |
| 梁体与过渡墩相对离开位移/mm | 148.9 |  | 266.4 |  | 125.1 |  | 253.1 |  | 66.7 |  | 243.5 |  |
| 左右联相对离开位移/mm | 217.5 |  |  |  | 223.8 |  |  |  | 231.1 |  |  |  |
| 主梁（或过渡墩墩顶）位移/mm | 213.6 | 156.6 |  | 294.9 | 195.2 | 149.8 |  | 296.1 | 194.8 | 162.3 |  | 297.2 |

表9   恒载和纵桥向地震作用下连续梁各桥墩墩底最不利内力

Tab.9  Average on maximum forces of continuous girders’piers under dead load and longitudinal earthquake

| 位置 | 无防落梁装置 |  |  | 连梁装置模式 |  |  | 限位装置模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m |
| 3＃墩墩底 | 14852.7 | 1076.7 | 10909.5 | 14862.3 | 1075.5 | 10975.9 | 14865.5 | 1081.7 | 11071.5 |
| 过渡墩墩底 | 12307.4 | 970.3 | 14514.6 | 12316.7 | 958.5 | 14144.8 | 12320.6 | 1018.5 | 15095.9 |
| 5＃墩墩底 | 16368.1 | 808.8 | 12761.6 | 16363.6 | 814.7 | 12982.3 | 16358.7 | 817.3 | 13054.4 |

考虑碰撞时变墩高连续梁桥在No.1地震波纵向输入时，无防落梁装置、连梁装置模式时、限位装置模式连续梁桥左右联梁体的碰撞力时程对比见图12；在多条地震波（如表3）纵向输入时，连续梁桥各部分反应最大值的平均值见表10和表11。

图12 左右联梁体碰撞力时程

Fig.12 Time-history of girders’impact-forces

表10    恒载和纵桥向地震作用下连续梁桥各部分反应最大值

Tab.10  Average on maximum responses of continuous girders under dead load and longitudinal earthquake

| 项目 | 无防落梁装置 |  |  |  | 连梁装置模式 |  |  |  | 限位装置模式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 | 左联 | 过渡墩 |  | 右联 |
| 梁体与过渡墩相对离开位移/mm | 154.9 |  | 273.3 |  | 138.2 |  | 277.0 |  | 51.9 |  | 216.8 |  |
| 左右联相对离开位移/mm /碰撞力/kN | 253.2 / 8.36×105 |  |  |  | 255.2 / 9.62E×105 |  |  |  | 246.0 / 1.33×106 |  |  |  |
| 主梁（或过渡墩墩顶）位移/mm | 264.5 | 187.1 |  | 375.6 | 196.6 | 150.0 |  | 328.2 | 196.5 | 170.3 |  | 293.5 |

表11     恒载和纵桥向地震作用下连续梁各桥墩墩底最不利内力

Tab.11  Average on maximum forces of continuous girders’piers under dead load and longitudinal earthquake

| 位置 | 无防落梁装置 |  |  | 连梁装置模式 |  |  | 限位装置模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m | 轴压力/kN | 剪力/kN | 弯矩/kN.m |
| 3＃墩墩底 | 14845.3 | 1039.5 | 10519.8 | 14863.4 | 1054.3 | 10639.8 | 14875.4 | 1051.9 | 10707.6 |
| 过渡墩墩底 | 12304.8 | 956.8 | 14688.2 | 12284.7 | 951.9 | 14059.2 | 12307.8 | 1021.0 | 15099.2 |
| 5＃墩墩底 | 16359.7 | 821.3 | 13266.4 | 16368.7 | 843.9 | 13577.3 | 16372.0 | 829.5 | 12509.8 |

从表10中可以看出，限位装置模式能减少墩梁之间的相对位移，从而有效的防止落梁，同时能降低左右联主梁的位移，即减少对固定墩的位移需求，同时能减少左右联主梁的位移；连梁装置模式不能防止等墩高连续梁桥落梁。对于变墩高连续梁桥，连梁装置模式和限位装置模式都增大碰撞力，主要是因为对于连梁装置模式和限位装置模式的变墩高连续梁桥，碰撞主要是不同向碰撞，当连梁装置或限位装置发生作用时，左右联梁体受到连梁装置或限位装置的约束而发生反向运动，因此碰撞力增大。

对比不考虑碰撞与考虑碰撞时变墩高连续梁桥的计算结果，可以得出，对于无防落梁装置时，考虑碰撞时左右联梁体的位移以及相对位移增大，这是因为对于变墩高连续梁桥的碰撞主要是不同向碰撞，左右联梁体的不同向碰撞后，加剧左右联梁体的不同向运动；对于连梁装置模式，考虑碰撞增大较柔联梁体的位移，主要是因为不同向碰撞后连梁装置的作用，较柔联将产生较大的位移；对于限位装置模式，由于限位装置的作用，碰撞力较大，碰撞对左右联梁体的位移影响较小。对于无防落梁装置和连梁装置，碰撞增大了墩梁的相对位移，这主要是因为左右联梁体的不同向碰撞后，不但加剧左右联梁体的不同向运动，同样加剧左右联梁体与过渡墩的不同向运动；对于限位装置模式，由于限位装置的作用限制了左右联梁体与过渡墩的相对位移，使得墩梁的相对位移减少。

从表8～表11的计算结果可以看出，对于左右联周期比比较小的连续梁桥采用墩梁连接的限位装置模式来防止落梁是合理的，连梁装置模式基本上没有效果。由于左右联周期比较小（），左右联运动不同向，限位装置模式时左右联与过渡墩的限位装置通过过渡墩同时发生作用（如图13b）。

a变墩高连续梁桥连梁装置工作原理                b变墩高连续梁桥限位装置工作原理

图13 变墩高连续梁桥防落梁装置工作原理图

Fig.13 Work-principle of unseating prevention device for non-uniform continuous-beam bridge

- 4  结论

通过本文详细的分析，可以得到以下结论：

1、对于连续梁桥，应采用墩梁连接的限位装置模式来设计防落梁装置，采用连梁装置是不能防止落梁的发生。

2、对于周期比较大（）的两联连续梁，由于左右联同向运动，碰撞主要是追尾碰撞（相向碰撞），由于碰撞耗散的能量使得墩梁之间的相对位移减少，连梁装置模式对左右联梁体的碰撞力影响较小；限位装置模式增大左右联梁体碰撞力；对于周期比较小（）的两联连续梁，碰撞主要是不同向碰撞，增大了墩梁之间的相对位移，连梁装置模式和限位装置模式都增大了碰撞力。

5  参考文献

[1]Usami Tsutomu,Lu Zhihao,Ge Hanbin.A seismic upgrading method for steel arch bridges using buckling-restrained braces[J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics,2005,34:471.

[2]Obata Makoto,Goto Yoshiaki,Matsuura Sei,et al.Ultimate behavior of tie plates at high-speed tension[J].Journal of Structural Enginerring,1996,122(4):416.

[3]王军文.非规则梁桥在地震作用下的碰撞效应及防落梁措施研究[M].同济大学桥梁工程系,上海,2005年.

Wang Junwen.Research on the effect of seismic induced pounding between adjacent bridge decks and falling-off prevention measures for non-regular bridge[M].Bridge Engineering Department of Tongji Universtiy,Shanghai,2005.

[4]DesRoches R.,Pfeifer T.,Leon R. T.,et al.Full-scale tests of seismic cable restrainer retrofits for simply supported bridges[J]. Journal of Bridge Engineering,2003,8(4):191.

[5]Saiidi M.,Johnson R.,Maragakis E. M..Development,shake table testing,and design of FRP seismic restrainers[J]. Journal of Bridge Engineering,2006,11(4):499.

[6]日本道路协会.道路桥示方书·同解说,V 耐震设计篇[S].2002(in English).

Japan Road Association.Specifications for highway bridges,V seismic design[S].2002(in English)

[7]DesRoches R.,Fenves G. L..Design of seismic cable hinge restrainers for bridges[J].Journal of Structural Engineering,2000,126(4):505.

[8]Saiidi M.,Randall M.,Maragakis E.,et al.Seismic restrainer design methods for simply supported bridges[J].Journal of Bridge Engineering,2001,6(5):307.

[9]California Department of Transportation．CALTRANS Seismic Design Criteria, V1.2 [S].USA, 2001.

[10]Hudgings Thomas,Eberhard Marc,Stanton John. Design of seismic bridge restrainers considering spatial variation of ground motions[R].Department of Civil Engineering University of Washington,Seattle, Washington,1997.

收稿日期：2008-07-12

基金项目：交通部西部交通建设科技资助项目（项目编号2007 318 822 33）

作者简介：黄小国（1978-)，男，博士生，主要研究方向为桥梁抗震.E-mail:huang_xiaoguo@126.com

李建中（1963-），男，教授，博士生导师，工学博士，主要研究方向为桥梁抗震.E-mail: lijianzh@mail.tongji.edu.cn